Техническая спецификация

| Наименование заказчика | Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры» |
| --- | --- |
| Номер закупки | 10/11-КФ |
| Наименование закупки | Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями |
| Номер лота | 10/ЦП-03 |
| Наименование товара | Мягкие стеновые панели (для мягкой комнаты) |
| Единица измерения | кв.м |
| Количество (объем) | 100 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стеновые панели необходимы для оформления стен в мягкой комнате. Стеновые панели должны представлять собой основу с внешним мягким оформлением, выполняющим функции звукоизоляции и предотвращения травматизма у детей. |
| Техническая характеристика | Мягкие стеновые панели состоят из нескольких слоев материалов: - жесткая основа из МДФ толщиной 6 мм, поверх МДФ наносится клей с помощью распыления в результате чего клей дает жесткую фиксацию поролона к МДФ; - поролон является мягкой основой панели, плотность поролона 25-27 кг/м³, жесткость от 120 до 140 кПа; - финишное покрытие панели искусственная кожа, состав искусственной кожи: полиуретан - 35%, полиэфир - 49%, хлопок - 16%, плотность ткани 455 г/м2, устойчивость к истиранию не менее 30 000 циклов. Высота мягких стеновых панелей от пола 2000-2100 мм Изготовление мягких стеновых панелей согласно чертежу. 3 цвета по согласованию с Заказчиком Размеры панелей могут подлежать уточнению по результатам проведения фактических замеров помещений на объектах |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка и установка; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке (при наличии) Гарантийный талон |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных). |
| Места поставки | - Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20 - Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93. |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |