Техническая спецификация

| Наименование заказчика | Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры» |
| --- | --- |
| Номер закупки | 10/11-КФ |
| Наименование закупки | Оснащение “2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями“ |
| Номер лота | 10/ЦП-01 |
| Наименование товара | Напольные маты |
| Единица измерения | кв.м |
| Количество (объем) | 42 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Напольные маты необходимы для пола в мягкой комнате. Маты должны представлять собой основу с внешним мягким оформлением, выполняющим функции звукоизоляции и предотвращения травматизма у детей. |
| Техническая характеристика | Напольные маты состоят из нескольких слоев: - НПЭ - газонаполненный полиэтилен с несшитой молекулярной структурой, изготавливаемый методом экструзии из полиэтилена высокого давления и вспененный бутаном, плотность - 140 кг/м; - покрытие панели искусственная кожа, состав искусственной кожи: полиуретан - 35%, полиэфир - 49%, хлопок - 16%, плотность ткани 455 г/м2, устойчивость к истиранию 30.000 циклов. - нижняя часть матов оформлена из текстиля. Площадь напольных матов в 1 центре приблизительно 21 кв.м. Толщина напольных матов - 5см. Изготовление напольных матов согласно чертежу. Цвет по согласованию с Заказчиком Размеры матов могут подлежать уточнению по результатам проведения фактических замеров помещений на объектах |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка и установка; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке (при наличии) Гарантийный талон (при наличии) |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных). |
| Места поставки | - Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20 - Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93. |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |